|  | Приложение 11 к Правилам по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к канатам и цепям, устанавливаемым на грузоподъемных кранах

Таблица 1

Минимальные значения коэффициентов использования канатов, Zp

| Группа классификации (режима) механизма |  | Группа режима работы для кранов, изготовленных до 1994 г. | Подвижные канаты | Неподвижные канаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ИСО 4301/1* | по ГОСТ 25835 |  | Zp |  |
| M1 | 1М | ручной привод (Р) | 3,15 | 2,50 |
| М2 |  |  | 3,35 | 2,50 |
| М3 |  |  | 3,55 | 3,00 |
| М4 | 2М | легкий (Л) | 4,00 | 3,50 |
| М5 | 3М |  | 4,50 | 4,00 |
| М6 | 4М | средний (С) | 5,60 | 4,50 |
| М7 | 5М | тяжелый (Т) | 7,10 | 5,00 |
| М8 | 6М | весьма тяжелый (ВТ) | 9,00 | 5,00 |

______________________________

* Целесообразно учитывать при определении коэффициентов использования канатов.

Таблица 2

Число проколов каната прядями при заплетке

| Диаметр каната, мм | Минимальное число проколов каждой прядью |
| --- | --- |
| До 15 | 4 |
| От 15 до 28 | 5 |
| От 28 до 60 | 6 |

Таблица 3

Минимальные коэффициенты запаса прочности сварных цепей

| Назначение цепи | Группа классификации (режима) механизма |  |
| --- | --- | --- |
|  | М 1, М 2 | М 3…М 8 |
| Грузовая, работающая на гладком барабане | 3 | 6 |
| Грузовая, работающая на звездочке (калиброванная) | 3 | 8 |